Глава 4. Ориентация разработанных алгоритмов на промышленное внедрение

4.1 Требования сетевых организаций к системам автоматики распределительных сетей

Сетевые организации предъявляют к системам автоматики распределительных сетей требования по надёжности, селективности, быстродействию и наблюдаемости всех коммутационных операций. Для автоматизированных участков ВЛ 6–10 кВ принципиально важно обеспечить локализацию повреждения без избыточного отключения нагрузки, ведение журнала событий и возможность дистанционного управления в составе диспетчерских комплексов [2], [5].

Дополнительно требуется соблюдение нормативов по времени восстановления электроснабжения, устойчивости каналов связи и информационной безопасности управляющих команд. Алгоритмы должны допускать настройку под различные схемы фидеров и обеспечивать контроль блокировок при переключениях.

4.2 Совместимость разработанных алгоритмов с существующим оборудованием и системами управления

Разработанные алгоритмы ориентированы на применение с реклоузерами, разъединителями с моторным приводом, индикаторами короткого замыкания и контроллерами RTU, поддерживающими типовые протоколы телемеханики Modbus TCP и МЭК 60870-5-104. Это обеспечивает возможность интеграции с действующими SCADA- и DMS-платформами без полного переоснащения сетевого участка [18], [20].

Совместимость также определяется возможностью адаптации уставок и логики конечного автомата к оборудованию разных производителей. Для практического внедрения важна поддержка стандартных интерфейсов обмена, архивирования телеметрии и подтверждения команд телеуправления.

4.3 Вопросы внедрения алгоритмов в действующие распределительные сети 6–10 кВ

Внедрение алгоритмов в действующие сети требует поэтапной настройки уставок, проверки каналов связи, верификации работы ИКЗ и проведения опытной эксплуатации на типовом фидере. Полный цикл секционирования от момента короткого замыкания до восстановления питания неповреждённых секций должен укладываться в нормативные интервалы и сопровождаться протоколированием всех действий [30].

На этапе внедрения необходимо учитывать неоднородность существующего парка оборудования, особенности трассы ВЛ, наличие резервных источников питания и готовность диспетчерского персонала к работе с автоматизированными сценариями. Существенное значение имеет и организация резервирования каналов связи с переходом на резерв за время не более 30 секунд.

4.4 Перспективы применения разработанных решений в промышленных условиях

Перспективы промышленного применения связаны с расширением алгоритмов FLISR на сети со сложной топологией, интеграцией с DMS/OMS и использованием предиктивной аналитики для предупреждения аварийных режимов. Практическая значимость разработанных решений проявляется в сокращении SAIDI и SAIFI, снижении объёма недоотпущенной электроэнергии и уменьшении количества оперативных выездов [12], [26].

Третье — применение машинного обучения для прогнозирования аварий по данным телеметрии. Анализ трендов токов и напряжений позволяет выявлять деградацию изоляции до наступления повреждения [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы решены все поставленные задачи и сформирована структура исследования в соответствии с новым оглавлением.

В главе 1 проанализированы устройства и структура системы автоматики автоматизированных ВЛ 6–10 кВ, включая назначение реклоузеров, разъединителей, требования нормативной базы и схемы дистанционного управления.

В главе 2 разработаны алгоритмы обнаружения аварийных режимов на воздушной линии, автоматического секционирования, восстановления электроснабжения после аварии и дистанционного управления автоматизированным участком ВЛ.

В главе 3 исследована работа разработанных алгоритмов в нормальных и аварийных режимах эксплуатации, выполнена оценка их эффективности и определены ограничения практического применения.

В главе 4 рассмотрены требования сетевых организаций, вопросы совместимости с действующим оборудованием и системами управления, а также особенности и перспективы промышленного внедрения разработанных решений.

Разработанные алгоритмы обеспечивают сокращение времени локализации повреждения и восстановление электроснабжения неповреждённых секций, а программный прототип SCADA подтверждает реализуемость предложенного подхода.

Практическая ценность работы заключается в возможности использования предложенных алгоритмов в проектах автоматизации распределительных сетей 6–10 кВ с ориентацией на промышленное внедрение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок. ПУЭ. 7-е изд., с изм. и доп. Разделы 1–7. – М.: НЦ ЭНАС, 2003. – 552 с.

2. Стандарты ПАО «Россети» по автоматизации распределительных сетей 6–10 кВ. – М.: ПАО «Россети», 2017–2022.

3. Централизованное решение по автоматике распределительных сетей 6–10 кВ с использованием «умных» разъединителей и выключателей нагрузки // Электроэнергия. Передача и распределение, 2025.

4. СТО 34.01-23.1-001-2017. Объём и нормы испытаний электрооборудования. – М.: ПАО «Россети», 2017.

5. СТО 34.01-3.2-004-2016. Реклоузеры 6–35 кВ. Общие технические требования. – М.: ПАО «Россети», 2016.

6. РД 153-34.3-35.613-00. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35 кВ. – М.: ОАО «ОРГРЭС», 2000.

7. Секционирование электрических сетей 10(6) кВ при помощи реклоузеров // НВ Журнал, 2024.

8. Решения для воздушных ЛЭП 6–10 кВ. – Prosoft Systems, 2024.

9. Шабад М.А. Расчёты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. – СПб.: ПЭИПК, 2003. – 350 с.

10. Федосеев А.М. Релейная защита электроэнергетических систем. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 520 с.

11. IEEE Std C37.60-2012. IEEE Standard for High-Voltage Switchgear. – New York: IEEE, 2012.

12. IEEE Std 1366-2012. IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices. – New York: IEEE, 2012.

13. Каталог продукции АО «Таврида Электрик». Реклоузеры PBA/TEL-10. – М.: Таврида Электрик, 2023.

14. ГОСТ Р 52735-2007. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. – М.: Стандартинформ, 2007.

15. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Высш. шк., 2006. – 639 с.

16. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М.: Стандартинформ, 2014.

17. Гуревич В.И. Интеллектуальные сети: новые перспективы или новые проблемы? // Электротехнический рынок. – 2010. – № 6. – С. 50–55.

18. МЭК 60870-5-104:2006. Протоколы телемеханики. Стандарт-компаньон для сетей TCP/IP. – Женева: МЭК, 2006.

19. МЭК 61850:2013. Сети и системы связи на подстанциях. – Женева: МЭК, 2013.

20. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3. – Modbus Organization, 2012.

21. ГОСТ Р 59109-2020. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Автоматика ликвидации асинхронного режима. – М.: Стандартинформ, 2020.

22. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации.

23. Концепция «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети». – М.: ПАО «Россети», 2018.

24. Нагай В.И. Релейная защита. Алгоритмы и схемы. – Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2005. – 312 с.

25. Справочник по проектированию электрических сетей / Под ред. Д.Л. Файбисовича. – М.: ЭНАС, 2012. – 376 с.

26. Программа повышения надёжности электрических сетей ПАО «Россети» на 2022–2027 гг. – М.: ПАО «Россети», 2022.

27. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии. – М.: КНОРУС, 2014. – 648 с.

28. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 2009.

29. Кузнецов О.Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2022. – 1008 с.

30. Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 № 937. Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем.